# FileMaker iBeacons

# Beacon Nedir?

### Beacon sözlük manası “Fener” demek. Düşük seviyeli Bluetooth enerji standardı ile çalışan konum tabanlı kablosuz etkileşim teknolojisi olarak tanımlaya biliriz. Apple bunun önüne “i” koyarak kendi iBeacon terminolojisini oluşturmuş.

Apple’ın iBeacon Teknolojisi, FileMaker 15 ile gelen yeni bir özelliktir.  FileMaker Go'u kullanarak iBeacon aygıtlarıyla etkileşim kurmamızı sağlar. Bu, bazı kurulumlarla FileMaker çözümündeki verileri fiziksel konumlarla ilişkilendirebilir ve iOS cihazlarımızın iBeacon teknolojisi aracılığıyla onlara erişmesini sağlar.

Amerika Birleşik Devletlerinde yayın yapan, iş ve ekonomi yayını Business Insider'ın analitik servisi Business Intelligence'a göre ABD'deki en büyük 100 perakende zincirinin en az yarısı Beacon teknolojisinden faydalanmanın yolları üzerinde çalışıyor.

Beacon, düşük enerjili Bluetooth (Bluetooth low energy – BLE) teknolojisini kullanan konum tabanlı bir etkileşim teknolojisi. Mantık gayet basit; pasif olarak sinyal yayan Beacon cihazlarından mesafeye bağlı olarak belirli bir mesajlar verilebiliyor.

BI analizine göre 2018 yılının sonunda sadece ABD’de 4,5 milyon aktif Beacon vericisi olacak ve bunların 3,5 milyon tanesi perakende zincirlerinde kullanılacak. Şu anda tüm dünyada Beacon teknolojisi ile uyumlu çalışabilecek 570 milyon Android ve iOS cihaz bulunduğu tahmin ediliyor.

# Peki, Beacon teknolojisi işletmeler için neden önemli?

Akıllı telefonların kullanım oranı her geçen gün hızla artmakta. Dijital dünyada sosyal medya gibi kanalları yoğun olarak kullanan yeni nesil tüketiciler için fiziksel dünya ile dijital dünyanın kesiştiği teknolojiler büyük önem taşıyor. Bu gerçeğin ötesinde işletmelerin tüketiciye ulaştırmak istedikleri mesajları için yeni bir kanal oluşuyor. Üstelik bu yeni kanalın maliyetleri düşünüldüğü gibi yüksek değil ve kullanmak için uzay bilimine ihtiyaç duyulmuyor. Ülkemizde bu teknolojiye yönelik çözümler üreten girişimler bulunmakta. (www.techinside.com)

Şimdiden iBeacon teknolojisini Filemaker ile nasıl kullanabileceğinizi düşünmeliyiz. APPLE yapmış eline sağlık, bize sadece yemeği ısıtmak ve yemek düşüyor.:)

## Apple iBeacon Nedir? Filemaker ile nasıl entegre edilir?

* 1

iBeacon, Apple tarafından geliştirilen ve 2013'te tanıtılan bir protokoldür. Düşük enerjili Bluetooth (Bluetooth low energy – BLE)  teknolojisi ile cihazların bir biri ile haberleşmesi ilkesine dayanır. iBeacon’u  Gemilerle haberleşen Deniz Fenerlerine benzetebiliriz. Deniz Feneri ışık gönderir gemiler bu ışığı algılar ve karaya olan yakınlıklarını hesaplayabilirler.

Bir iOS cihazı bir iBeacon kapsamına girdiğinde, iBeacon cihazına olan yakınlığını ölçebilir. Bu ölçüm, özellikle iç mekândayken GPS'den aldığınız konum bilgilerinden çok daha doğrudur.

## Beacon Filemaker Entegrasyonu

FileMaker Go 15'i kullanarak iBeacon'la etkileşim kurmak için önce ortamda bir veya birden fazla Beacon cihazı olması gerekir.

  - Beacon

Bir Beacon yayın yapmak için kullanılabilecek birçok marka ve model Beacon ürünü bulunmaktadır.

- “Locate” uygulamaları ile Bilgisayarınızı, iPad'inizi veya iPhone'unuzu kolayca bir Beacon a dönüştürebilirsiniz.

- Veya Beacon cihazı satın alabilirsiniz. Genellikle 10 $ - 20 $ aralığında ve 6 ay - 2 yıl pil ömrü ile fiyatlandırılırlar.

  - İşaretçi ayarları

İşaretçilerinizi aldıktan sonra, bir sonraki iş onları ayarlamaktır.

En önemli ayarlar, bir Beacon tanımlanmasını açıklayan aşağıdaki üç unsurdur:

- UUID - UUID (Universally Unique Identifier – Evrensel Benzersiz Tanımlayıcı), bir Beacon cihazının sahip olduğu üst düzey tanımlamadır. Genellikle belirli bir organizasyondan gelen işaretleri belirlemek için kullanılır. Örneğin, bir perakende mağazanın tüm şubelerine ait Beaconlar aynı UUID'yi paylaşabilir.

- Major - Major, Beaconun ikinci seviyesidir. Genellikle bir grup Beacounu tanımlamak için kullanılır. Örneğin, bir perakende mağazanın bir şubesindeki tüm Beaconlar aynı Major u paylaşabilir.

- Minor - Minor Beacon tanımlamanın en alt seviyesidir. Genellikle, bir grup Beacon içerisindeki Beaconları daha ayrıntılı tanımlamak için kullanılır. Örneğin, bir perakende mağazanın her rafın üzerine yerleştirilen beaconların her biri ayrı ayrı tanımlanabilir.

Diğer ayarlar:

- İletim sıklığı: Aygıta özgü yöntemler kullanılarak değiştirilebilir.

- Oranı ve iletme gücü: Her ikisi de Beacon cihazının pil ömrü üzerinde bir etkiye sahiptir.

## Filemaker 15 teki RangeBeacons ( UUID {; timeout; major; minor} ) Calculation özelliği.

FileMaker 15 e, "RangeBeacons" adlı yeni bir hesaplama fonksiyonu ekledi. Bu hesaplama fonksiyonu, Ortamda bulunan ve sizi kapsamı alanına alan Beaconların listesini ve size olan yakınlıklarını verir. Bu, FileMaker Go'un iBeacon aygıtlarıyla etkileşime girmesini sağlar.

3.1. Format

İlk önce fonksiyonun formatına bir göz atalım:

RangeBeacons ( UUID {; timeout; major; minor}

3.2. Parametreleri

Dört parametresi vardır:

- UUID - Aradığınız işaretlerin UUID'si. Bu parametre, fonksiyon tarafından zorunludur.

- Timeout - Bir değeri döndürmeden önce beklenecek saniye sayısı. Zaman aşımı belirtilmemişse, işlev beş saniye sonra bir değer döndürür.

- Major - Aradığınız sinyallerin değeri. Major, isteğe bağlı bir parametredir. Hem ana hem de minör belirtilmemişse, bu işlev belirtilen UUID'li tüm ibeaconları arayacaktır.

- Minör - Aradığınız ışıkların minor değeri. Minör ayrıca isteğe bağlı bir parametredir. Minör belirtilmemişse, bu işlev belirtilen tüm UUID ve Major işaretçileri arar.

UUID, Major ve Minor değerler, beacon donanım ayarlarınız ve kullanım durumunuz tarafından belirlenir; bu da oldukça basittir.

Ancak zaman aşımı için uygun bir değer ayarlamak biraz zor. Zamanaşımı çok yüksek ayarlanmışsa, herhangi bir bilgi almadan önce uzun süre beklemek zorunda kalacaksınız. Çok düşükse, etrafınızdaki tüm Beaconları kaçırabilir, Beaconlarınızın jeolojik kurulumuna bağlıdır.

Bu nedenle, Filemaker 15 te bu RangeBeacons kullanarak bir çözüm oluşturmak isterseniz, zaman aşımı için uygun bir değeri belirlemek için uygulamanızı gerçek çalışma ortamında test edilmesini şiddetle tavsiye ederim.  2 saniye ile başlayıp sonra gerekirse yukarı çıkmayı öneririm.

3.3. Uygulama ile topladığınız verilerin analizi ve Data geri dönüşü.

RangeBeacons Fonciyonu, Beaconların bir listesini ve onların iOS cihazınıza olan yakınlığını döndürür. Döndürülen her satır, bulunan bir Beacon cihazıdır. Her satırda, virgülle ayrılmış aşağıdaki bilgileri (soldan sağa) bulacaksınız:

Not: Telefon veya Tabletler diğer cihazlarla teknolojik altyapı olarak max 70 metre den haberleşme yapabilirler.

- UUID - Bulunduğunuz sinyalin UUID'si.

- Major - bulanan beacon cihazının Major değeri.

- Minör - bulanan beacon cihazının Minor değeri

- Yakınlık - bulanan beacon cihazının göreceli yakınlığı belirten bir sayıdır.

| 1 | Beacon cihazı çok yakın (1-10 cm içinde) |
| --- | --- |
| 2 | Beacon cihazının göreceli olarak yakın olduğu anlamına gelir |
| 3 | Beacon cihazının çok uzakta olduğu anlamına gelir (10 Metre kadar uzakta) |
| 0 | Beacon cihazının yakınlığı belirlenemedi anlamına gelir |

- Hassasiyet - Yakınlık değerinin doğruluğu, Beaconların uzak ve yakınlık hassasiyeti metre cinsinden ölçülür. Aynı yakınlık değeri olan Beaconlar daha fazla ayırmak için Hassasiyet değerini kullanabilirsiniz.

- RSSI - Beacondan alınan sinyal gücü, desibel cinsinden (db) ölçülür.

3.4. Örnek

RangeBeacons ("D9B9EC1F-3925-43D0-80A9-1E39D4CEA95C"), belirtilen UUID ile yakınlardaki tüm iBeacon'lar hakkında bilgi döndürür. Aşağıda gösterildiği gibi:

D9B9EC1F-3925-43D0-80A9-1E39D4CEA95C,5,1,3,14.68,-79

D9B9EC1F-3925-43D0-80A9-1E39D4CEA95C, 5,2,3,18.96,-81

Bu sonuç, belirtilen UUID'ye sahip iki Beaconun bulduğunu gösterir. Bulduğunuz ilk Beaconun fişine bakalım:

- UUID: D9B9EC1F-3925-43D0-80A9-1E39D4CEA95C

- Major: 5

- Minör: 1

- Yakınlık: 3. Bu cihazın uzakta olduğu anlamına gelir.

- Hasasiyet: 14.68. Beacon cihazının 14,68 metre uzakta olduğu anlamına gelir.

- RSSI - -79. Db